Documents réponse

&

Annexes

Document Réponse DR1 - Tableau d’analyse de spécification géométrique

| ### Tolérancement normalisé |  | Analyse d’une spécification par zone de tolérance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Symbole de la spécification |  | ### Éléments non idéaux |  | ### Éléments idéaux |  |  |
| ### Nom de la spécification : ### Type de spécification : - Forme - Orientation - Position |  | Élément(s) tolérancé(s) | Élément(s) de référence | Référence(s) spécifiée(s) | Zone de tolérance |  |
| Condition de conformité : l’élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance |  | - unique - groupe | - unique - multiples | - simple - commune - système | - simple - composée | ##### Contraintes Orientation et/ou position par rapport à la référence spécifiée |
| ##### Schéma Extrait du dessin de définition |  |  |  |  |  |  |

Document Réponse DR2 – Conception

Châssis : 0

Arbre de transmission : 2

3 trous M8

à 120°

sur diamètre 90

Support de roulement

Poulie : 4

Rouleau : 1

ANNEXE 1

Caractéristiques techniques du produit actuel

Caractéristiques techniques du système :

- panneau 8m² ;

- déroulant vertical pour 2 à 7 affiches ;

- détection des affiches par un capteur optique ;

- rétro éclairage par 14 tubes fluorescents ;

- alimentation électrique : 220V - 50Hz monophasé ;

- matériel de classe I : protection différentielle de 30mA et mise à la terre ;

- entraînement : deux moteurs asynchrones SEW Eurodrive associés à deux variateurs ;

- automate programmable: Siemens S7-216 ;

- interface de dialogue avec l'automate: console Siemens TD200 ou système GSM Wacom ;

- consommation : moins de 400W pour un système déroulant et 815W pour l'éclairage.

Caractéristiques techniques des affiches à utiliser :

- support : Papier ou longue conservation (165 ou 190 g/m²) ;

- dimensions : 3130 x 2300 mm ;

- épaisseur : 200µm ;

- résistance à la traction : ISO 187:1990 ;

- accroche des affiches par système Zip Grip.

Cahier des charges de fonctionnement classique:

- rampe d’accélération et de décélération : 1s ;

- temps d’exposition d’une affiche : Tex = 2s à la montée et à la descente ;

- temps d’exposition des affiches extrêmes : 4s ;

- vitesse de défilement d’une affiche : V0 = 1m/s ;

- effort de tension sur les affiches : entre 30N et 50N.

ANNEXE 2

Diagramme FAST solution actuelle (solution 3)

FP

1

Afficher successivement plusieurs affiches

FP

11

Enrouler ou dérouler l’affiche

FP

13

Gérer le défilement des affiches

FT

111

Enrouler ou dérouler par le haut

FT

112

Enrouler ou dérouler par le bas

FT

113

Compter le nombre d’affiches

FT

114

Gérer la vitesse de défilement

FT

115

Gérer le temps d’exposition de chaque affiche

FP

12

Tendre l’affiche

Moteur asynchrone 1 + Système de transmission de puissance

Moteur asynchrone 2 + Système de transmission de puissance

Variateurs de vitesse de MAS

Capteur optique

Automate

Variateurs de vitesse de MAS

Automate

FP

14

Guider les rouleaux dans le châssis

Axes + Roulements

ANNEXE 3

Diagramme FAST ancienne solution (solution 2)

FP

1

Afficher successivement plusieurs affiches

FP

11

Enrouler ou dérouler l’affiche

FP

13

Gérer le défilement des affiches

FT

113

Compter le nombre d’affiches

FT

114

Gérer la vitesse de défilement

FT

115

Gérer le temps d’exposition de chaque affiche

FP

12

Tendre l’affiche

Moteur asynchrone

Rouleau haut

Moteur à courant continu commandé en couple

Rouleau bas

Capteur optique

Automate

Variateurs de vitesse de MAS

Automate

FP

14

Guider les rouleaux dans le châssis

Axes + Roulements

ANNEXE 4

ANNEXE 5 - Présentation du système à un seul moteur  (solution 1)

Poulie motrice couplée au rotor du moteur d’entrainement

Bandeau d’affiches

Contrepoids

Système de compensation

Chaîne

Rouleau haut

Rouleau bas

ANNEXE 6 - Caractéristiques des roulements 2204 E 2RS et 2205 E 2RS

ANNEXE 7 – Exemple de tableau d’analyse de spécification géométrique