Drone à Géométrie Variable
Corrigé UPSTI

PARTIE I : Influence des mouvements des bras du drone sur son comportement

Objectif : Conséquences des mouvements des bras sur le comportement dynamique du drone

# Influence de la rotation des bras sur l’envergure – vérification des exigences Id 1 et Id 1.1

À partir de la figure 23 de l’annexe 2, déterminer l’expression de la largeur l en fonction de γ1 et des données de la géométrie du drone

Par lecture de la figure et par symétrie :

l=2.rh+L12.sinγ1=2. rh+L1.sinγ1

En déduire la valeur de la réduction d’envergure A=1-lminlmax et l’exprimer en %. Conclure sur la performance liée à l’exigence de réduction d’envergure Id 1.1

γ1=0

l=lmin=2. rh

γ1=90°

l=lmax=2. rh+L1

A=1-lminlmax=L12. rh+L1

A.N. :

A=140140+2×68×100=52,2%

La réduction d’envergure doit être de 50% au minimum, l’Id 1.1 est respectée.

Relever pour l’essai n°4, la valeur de lproj avant repliement (notée lprojmax) et la comparer à lmax de la question précédente. De même pour la valeur après repliement (notée lprojmin) à comparer à lmin.
Si des écarts sont constatés entre les valeurs expérimentales et les valeurs théoriques, expliquer l’(les) origine(s) de ces écarts.

- Conclure sur la vérification de l’exigence liée au passage d’ouverture Id 1.

Instant du repliement, bras déployés

lprojmax=0,12+0,14=0,26 m

lprojmax<lmax

Les bras ne sont donc pas tout à fait déployés :

γ1=arcsinlprojmax-2. rhL1≈71°

Le drone n’aborde pas de façon orthogonale l’obstacle. La largeur projetée mesurée n’est donc pas la valeur de la largeur réelle du drone. Si l’angle de lacet est non nul la largeur projetée devrait être plus grande. Si l’angle de roulis est non nul, la largeur projetée devrait être plus petite. Comme ici elle est légèrement plus petite, on en déduit que l’angle de roulis n’est pas tout à fait nul comme cela est supposé dans l’énoncé.

Bras repliés

lprojmin=0,06+0,07=0,13 m

lprojmin≈lmin

Même si l’angle de tangage est non nul (θT≈25°), le drone est presque dans l’axe de l’obstacle (θL≈0).

L’exigence Id 1.1 est bien respectée au vu de la figure, et même au-delà car la zone de collision mesure 50 cm (au lieu de 1 cm !).

# Influence de la rotation des bras sur la vitesse en bout de pale – vérification de l’exigences Id 4

Déterminer l’expression littérale de VP, H1/RG, la vitesse en bout de pale de l’hélice H1 par rapport à RG, en fonction des données et notamment de γ1 et de ω1.

VP,H1/RG=dOGPdtRG=dOGOdtRG+dOI1dtRG+dI1PdtRG=Vx.x0-L12. dx1dtRG+rh. dxH1dtRG

VP, H1/RG=Vx.x0-L12. γ1.y1+rh.γ1+ω1.yH1

Commentaire : Le repère RG n’est jamais défini

Dans quelle condition du bras et de la pale cette vitesse en bout de pale est-elle maximale ?

- Déterminer dans ce cas l’expression maximale de la norme, notée Vmax. Réaliser l’application numérique en déterminant au préalable la valeur numérique de chacun des termes de Vmax.

- Commenter l’influence de la vitesse de rotation des bras du drone sur la valeur Vmax et sur la vérification de l’exigence Id 4.

La norme de la vitesse VP, H1/RG est maximale quand les trois composantes de celle-ci sont dans le même sens soit dans la direction x0. Si le drone avance, Vx>0 et ω1>0. De plus en phase de dépliement γ1>0.

Quand le bras est en fin de phase de dépliement, γ1=90°, y1=-x0 et α=180 °

Vmax=VP, H1/RGγ1=90°. x0=Vx+L12. γ1+rh.γ1+ω1

A.N.

Vx=2,5 m∙s-1

L12. γ1=70.10-3×π2×1300.10-3=0,37 m∙s-1

rh.γ1+ω1=64.10-3×π2×1300.10-3+13400×π30=90,14 m∙s-1

Vmax=93 m∙s-1

La vitesse de rotation des bras est négligeable sur la vitesse en bout de pale Vmax.

Vmax<200 m∙s-1, l’exigence Id 4 est donc vérifiée.

# Influence de la rotation des bras sur comportement dynamique du drone selon l’axe du lacet – vérification de l’exigence Id 1.1.1

Déterminer l’expression littérale du moment dynamique du bras 1 calculé en O selon z0 : δO, 1/R0. z0. En déduire l’expression littérale du moment dynamique du bras 2 calculé en O selon z0 : δO, 2/R0. z0.

δO, 1/R0=δA1, 1/R0+OA1∧mb.ΓA1, 1/R0

Or le mouvement est rectiligne uniforme donc ΓA1, 1/R0=0.

δA1, 1/R0=dσA1, 1/R0dtR0

A1 est le centre d’inertie du bras 1

σA1, 1/R0=∥1A1.Ω1/R0=Ibx000Iby000Ibz.00γ1=Ibz. γ1.z0

δO, 1/R0=δA1, 1/R0=Ibz. γ1.z0

δO, 1/R0.z0=Ibz. γ1

De même :

δO, 2/R0.z0=δA2, 2/R0.z0=Ibz. γ2

Déterminer l’expression littérale du moment dynamique de l’hélice H1 calculé en O selon z0 : δO, H1/R0. z0.

δO, H1/R0. z0=δI1, H1/R0. z0+OI1∧mh.ΓI1, H1/R0. z0

δI1, H1/R0. z0=dσI1, H1/R0dtR0. z0=dσI1, H1/R0. z0dtR0

σI1, H1/R0=∥H1I1.ΩH1/R0=Ihz. γ1+ω1.z0

σI1, H1/R0. z0=Ihz. γ1+ω1

δI1, H1/R0. z0=Ihz. γ1

Car ω1=cte

OI1∧mh.ΓI1, H1/R0. z0=OI1.mh.ΓI1, H1/R0∧ z0

ΓI1, H1/R0=dVI1,H1/R0dtR0

VI1, H1/R0=Vx.x0-L12. γ1.y1

ΓI1, H1/R0=-L12.  γ1.y1+L12. γ12.x1

mh.ΓI1, H1/R0∧ z0=-mh. L12.γ1.x1+γ12.y1

OI1=L02. x0-L12. x1+h2. z0

OI1.mh.ΓI1, H1/R0∧ z0=L02. x0-L12. x1+h2. z0.-mh. L12.γ1.x1+γ12.y1=-mh. L12.L02.γ1.cosγ1-L02.γ12.sinγ1-L12.γ1

δO, H1/R0. z0=Ihz. γ1+mh. L12.-L02.γ1.cosγ1+L02.γ12.sinγ1+L12.γ1

δO, H1/R0. z0=Ihz+mh. L14.L1-L0.cosγ1.γ1+mh. L1.L04.γ12.sinγ1

En déduire l’expression littérale du moment dynamique de l’hélice H2 calculé en O selon z0 : δO, H2/R0. z0.

δO, H2/R0. z0=δI2, H2/R0. z0+OI2∧mh.ΓI2, H2/R0. z0

δI2, H2/R0. z0=Ihz. γ1

VI2, H2/R0=Vx.x0+L12. γ1.y1

ΓI2, H2/R0=L12.  γ1.y1-L12. γ12.x1

δO, H2/R0. z0=Ihz+mh. L14.L1+L0.cosγ1.γ1-mh. L1.L04.γ12.sinγ1

À partir des résultats des trois questions précédentes, montrer que l’expression du moment dynamique de l’ensemble Σ, calculé en O selon z0 se met sous la forme :

- δO, Σ/R0. z0=2.Ieq.γ1+γ2

- où Ieq est une constante dont l’expression est à préciser.

δO, H1+H2/R0. z0=δO, H1/R0. z0+δO, H2/R0. z0=2.Ihz+mh. L122.γ1

δO, H1+H2/R0. z0+δO, H3+H4/R0. z0=2.Ihz+mh. L122.γ1+2.Ihz+mh. L122.γ2=2.Ihz+mh. L122.γ1+γ2

δO, 1/R0. z0+δO, 2/R0. z0=Ibz. γ1+γ2

δO, 0/R0=0

Vol rectiligne uniforme

δO, Σ/R0. z0=δO, 0/R0. z0+δO, 1/R0. z0+δO, 2/R0. z0+δO, H1+H2/R0. z0+δO, H3+H4/R0. z0

δO,Σ/R0. z0=2.Ihz+mh. L122.γ1+γ2+Ibz. γ1+γ2=2.Ihz+2.mh. L122+Ibz. γ1+γ2

Par identification :

Ieq=2.Ihz+Ibz+2.mh. L122

Expliquer en quoi ce choix de conception permet de vérifier l’exigence Id 1.1.1

γ2=π-γ1

γ2=-γ1

γ1+γ2=0

Le moment dynamique de l’ensemble Σ en O selon z0 est donc nul ce qui permet de valider l’exigence Id 1.1.1

# Influence de la rotation des bras sur l’inertie du drone – analyse de l’exigence Id 1.2

Compte tenu de la géométrie retenue, simplifier la forme de la matrice d’inertie totale ∥ΣO. Justifier vos simplifications

γ2=π-γ1

Il y a donc une symétrie de Σ par rapport à O, y0, z0.

IΣxy=IΣxz=0

∥ΣO=IΣX000IΣYIΣyz0IΣyzIΣZO, B0

# Influence du sens de rotation des hélices sur le comportement dynamique du drone – analyse de l’exigence Id 1.2

En déduire en %, les variations maximales d’inertie en roulis, définie par ∆IΣXIΣXγ1=90° et en tangage, définie par ∆IΣYIΣYγ1=90°. Conclure sur la différence de comportement en vol du drone en roulis et en tangage une fois les bras pliés.

∆IΣX=0-85.10-6=-85.10-6 kg∙m2

∆IΣY=85.10-6-0=85.10-6 kg∙m2

En roulis :

∆IΣXIΣXγ1=90°=-85.10-65,3.10-4=-16 %

En tangage

∆IΣYIΣYγ1=90°=85.10-61,96.10-3=4,3 %

Le repliement augmente le moment d’inertie en tangage et le diminue en roulis.

Q

Sur la figure du DR, représenter les actions mécaniques T et Q pour chacune des hélices (en trait plein pour les résultantes et en pointillés pour les moments). En déduire si le drone est en équilibre ou non.

Q

Q

T

T

Q

T

Q

T

Q

T

Q

T

Q

T

T

Q

Q

T

T

Q

Q

T

T

Quel est le comportement du drone dans le cas où ω1=ω2 et ω3=ω4 avec ω1<ω3 ?

- Vous pouvez vous aider d’un schéma pour représenter les actions et justifier votre réponse.

T1=T2 et T3=T4	et T1<T3

Q1=Q2=Q3=Q4, les couples se compensent

Q3

T2

Q1

Q4

T1

T3

Q2

T4 / T3

T1 / T2

La poussée à l’avant est plus faible, le drone s’incline vers l’avant. De plus, cette poussée sur les quatre hélices s’incline vers l’avant, le drone avance.

Déterminer l’expression du torseur de l’action de l’air sur l’hélice H1 (défini par l’équation (1)) calculé au point O, centre d’inertie du drone. Les composantes du torseur seront données dans la base B0 en fonction des grandeurs géométriques, de γ1, de cT, cQ et de ω1.

MO, air→H1=MI1, air→H1+OI1∧Rair→H1=-Q.z0+L02. x0-L12. x1+h2. z0∧T. z0=-Q.z0-L02. T. y0+L12. T. y1=-Q.z0-L02. T. y0+L12. T.-sinγ1. x0+cosγ1. y0

Tair→H1=T. z0-L12. T.sinγ1. x0+T2.L1.cosγ1-L0. y0-Q.z0O=cT.ω12. z0-L12. T.sinγ1. x0+T2.L1.cosγ1-L0. y0-cQ.ω12.z0O

Que dire de l’action des hélices dans la position bras repliés γ1=0° pour le moment résultant en O selon l’axe de roulis ? Conclure sur le respect de l’exigence Id 1.2 dans cette configuration.

Si γ1=0°, alors le moment autour de O,x0 , i=14MO, air→Hi. x0=0. Dans cette position, le roulis n’est donc pas piloté ce qui ne valide pas l’exigence Id 1.2.

Remarque : dans le texte de l’exigence Id 1.2 « attitude »≠« altitude », risque de contresens.

PARTIE II : Choix d’un mécanisme de modification de l’envergure

Calculer le degré d’hyperstaticité de la modélisation spatiale du mécanisme de repliement. Détailler votre analyse en précisant selon la méthode retenue : le nombre d’équations (cinématique ou statique), le nombre d’inconnues (cinématique ou statique) et le nombre de mobilités (utile et interne) en expliquant à quel(s) mouvement(s) et à quelle(s) pièce(s) ces mobilités sont associées.

0

5

3

1

4

2

1 ddl

Pivot d’axe O, z0

Pivot d’axe C1, z0

Pivot d’axe C2, z0

Pivot d’axe B1, z0

Pivot d’axe B2, z0

Pivot d’axe A2, z0

Pivot d’axe A1, z0

1 ddl

1 ddl

1 ddl

1 ddl

1 ddl

1 ddl

La rotation du servomoteur lié au palonnier 5 entraîne la rotation des bras 1 et 2 et il n’y a pas de mobilités internes :

m=mu+mi=1+0=1

Il y a 7 liaisons pivots donc 7 inconnues cinématiques :

IC=7

Il y a deux boucles indépendantes (évident) :			γ=2

h=m+6×γ-IC=6

Préciser succinctement quelle(s) contrainte(s) géométrique(s) est(sont) à respecter pour assurer l’assemblage de ce mécanisme ?

Il est nécessaire de mettre en place des contraintes d’orientation sur les liaisons pivots : parallélisme entre elles par exemple.

En modifiant la nature de certaine(s) liaison(s), proposer un modèle de mécanisme de repliement isostatique basé sur un double système 4 barres.

- Justifier votre proposition en reprenant le calcul du degré d’hyperstaticité.

En remplaçant les liaisons pivots par des liaisons sphériques en B1, B2, C1 et C2, le mécanisme devient isostatique :

Deux mobilités internes apparaissent, rotation propre des bielles 3 et 4 :

m=mu+mi=1+2=3

Il y a 3 liaisons pivots et 4 liaisons sphériques donc 15 inconnues cinématiques :

IC=3+4×3=15

h=m+6×γ-IC=3+12-15=0

À partir du paramétrage et des hypothèses retenues, écrire la fermeture vectorielle liée à la chaîne de solides {corps 0, bras 1, câble 1 et poulie 5}.

- La mettre sous la forme Lc1θ.xc1=…

OA1+A1B1+B1C1+C1O=0

L02. x0-a1. x1-Lc1θ.xc1-R1.y0=0

Lc1θ.xc1=L02. x0-a1. x1-R1.y0

En déduire une relation du type : Lc12=A.cosγ1+B.sinγ1+C.

- Exprimer les constantes A, B et C en fonction des données géométriques.

Lc12θ=L02. x0-a1. x1-R1.y02=L022+a12+R12-a1.L0.cosγ1+2. a1.R1.sinγ1

Lc12θ=-a1.L0.cosγ1+2. a1.R1.sinγ1+L022+a12+R12

A=-a1.L0

B=2. a1.R1

C=L022+a12+R12

Déterminer approximativement la valeur numérique de Lc1init obtenue pour γ1=90° et θ=0°.

- Déterminer approximativement la valeur numérique de Lc1final obtenue pour γ1=0° et θ=∆θ.

- En déduire la valeur approchée en degrés de la course angulaire ∆θ nécessaire pour assurer le repliement du bras 1, lorsque γ1 passe de 90° à 0°.

Lc1init=B+C≈157 mm

Lc1final=A+C≈104 mm

Lc1final=Lc1init-R1.∆θ

∆θ=Lc1init-Lc1finalR1≈1,77 rad≈101 °

Déterminer à l’aide de la courbe de la figure 12 une valeur approchée de R2 solution du système . La valeur numérique de Lc2init correspondante est alors Lc2init≈141 mm.

fR2=0 donne R2=23 mm

Les critères de performance de l’exigence Id 1.1.2 liés au mécanisme de repliement/dépliement sont-ils respectés ?

- Rigidité avec les bras pliés ou dépliés : il n’y a pas d’oscillations sur les courbes de réponses mais les hélices et le drone sont à l’arrêt, il est donc difficile de conclure ;

- Passer d’une configuration à l’autre en moins de 300 ms : en phase de repliement le passage se fait en 200 ms environ, c’est donc conforme. En phase de dépliement le passage se fait en 325 ms environ, ce qui est non conforme mais c’est moins important et peut être accepté ;

- Assurer une précision angulaire de ±2° : erreur de position est nulle, conforme ;

- Être de poids limité par rapport au poids total : 6% du poids total, conforme

Expliquer l’origine physique des oscillations observées sur la position angulaire du bras 1 et dans une moindre mesure sur la position angulaire du bras 2 lors du dépliement des bras.

Les oscillations sont dues à la présence des élastiques pour exercer la force de rappel.

PARTIE III : Analyse simplifiée de l’asservissement du drone

# Modélisation du comportement des moteurs brushless

Justifier le modèle de comportement retenu pour Hmotp et déterminer ses caractéristiques (valeurs numériques et unités à préciser). Faire apparaître sur la figure du DR les tracés permettant de déterminer les caractéristiques de Hmotp.

τmtangente%

τm63%

τm63%

0,63×20000-10000

0,63×10000

3.τm95%

3.τm95%

0,4.Km

0,95×20000-10000

0,8.Km

0,95×10000

Tangente à l’origine non nulle et pas de dépassement, la réponse à un échelon peut donc être celle d’une fonction du premier ordre :

Hmotp=Km1+τm.p

τm95%=0,05 s

τm63%=0,065 s

τmtangente=0,06 s

0,4.Km=10000

Km=25000 tr∙min-1≈2620 rad∙s-1

# Modélisation du comportement des hélices

Justifier la nécessité de décaler l’axe de rotation du moteur de l’axe du capteur d’effort C1 d’une distance dy et en déduire quel capteur d’effort C1 ou C2 permet de mesurer quelle composante de l’action (effort de poussée T ou moment de trainée Q).

Il est nécessaire de décaler un des deux capteurs de l’axe de l’hélice afin d’avoir un bras de levier et de mesurer le moment de trainée.

Le capteur décalé est le capteur C1 : il permet donc de mesurer le moment de traînée Q et le capteur C2 mesure l’effort de poussée T.

Proposer un modèle de comportement linéarisé de la variation de l’effort de poussée ∆T et ∆Q en fonction de la variation de vitesse de rotation ∆ω1 autour du point de fonctionnement étudié 
(ω1≈1400 rad∙s-1) et valable dans le domaine de variation de ±500 rad∙s-1 considéré. Laisser apparents sur les courbes du DR les tracés permettant de justifier votre démarche.

∆T=3,6-0,61000.∆ω1=3.10-3.∆ω1

∆Q=0,032-0,0061000.∆ω1=26.10-6.∆ω1

# Analyse du contrôleur d’attitude en roulis

Justifier le choix retenu pour l’expression de HSp et déterminer graphiquement les valeurs numériques et unités des paramètres caractéristiques KS, zS et ω0S. Faire apparaître sur la figure du DR, les constructions permettant de justifier les valeurs proposées.

Quand ω→0, la phase tend vers 0° et la courbe de gain a une asymptote à 0 dB.

Quand ω→∞, la phase tend vers -180°, la courbe de gain a une asymptote de pente de -40 dB/décade.

Le modèle choisi pour la fonction HSp est donc correct.

La courbe de gain a une asymptote à 0 dB quand ω→0, le gain KS=1

Pour φ=-135°, ω0S=900 rad∙s-1

Il y a une résonnance donc zS<22 et à la résonnance le gain de la réponse est de 25 dB. Donc d’après l’abaque, zS≈0,03

-135°

Tracer, sur la figure du DR, les courbes de gain GBOω et de phase ΦBOω de la réponse fréquentielle de la fonction de transfert en boucle ouverte HBOp=θRmespεp non corrigée, c’est à dire pour C(p)=1. Justifier vos tracés.

HBOp=θRmespεp=Cp. HSp.1p.KE=HSp.KEp

Il faut « ajouter » KEp à la courbe précédente : la phase est donc décalée de -90° et une pente de -20 dB/décade à la courbe de gain

Intégrateur : KEp

HSp

HBOp

MG

MΦ

-40 dB/décade

-60 dB/décade

-20 dB/décade

150

(tracé avec PySylic).

Représenter, sur le DR, les marges de gain MG et marge de phase MΦ de la FTBO si elles sont définies. Conclure sur les performances de l’asservissement en roulis sans correction (exigence Id 2).

La pulsation la plus grande pour laquelle le gain en décibel est égal à O dB est environ 950 rad∙s-1. Pour cette pulsation ΦFTBOω0dB=-250°

MΦ=180-250=-70°

La marge de phase est négative

La pulsation pour laquelle la phase est égale à -180° est environ 900 rad∙s-1. Pour cette pulsation GdBFTBOω-180°=10 dB

MG=-10 dB

La marge de gain est négative

Les deux marges sont négatives, le système est instable sans correction et ne satisfait pas l’exigence Id 1.2

Déterminer graphiquement la valeur à donner à KP pour vérifier le critère de stabilité.

Pour avoir une marge de gain de 10 dB, il est nécessaire « d’abaisser » la courbe d’au moins 20 dB (10 dB pour annuler la marge de gain et 10 dB pour avoir la marge de gain). Soit un gain KP tel que :

20.logKP=-20 dB

KP=0,1

Cette valeur est alors un maximum.

Le fait de « baisser » la courbe de gain permet aussi d’augmenter la marge de phase :

MΦ=90°

MG

MΦ

Déterminer l’expression de θRp en fonction de θRCp et de Pp. On rappelle que Cp=KP et HSp est définie par l’équation (2).

θRp=θRCp-θRp. KP.KE.KS1+2.zSω0S.p+1ω0S2.p2-Pp.1p

θRp.1+KP.KE.KSp.1+2.zSω0S.p+1ω0S2.p2=KP.KE.KSp.1+2.zSω0S.p+1ω0S2.p2. θRCp-1p. Pp

θRp=KP.KE.KSKP.KE.KS+p.1+2.zSω0S.p+1ω0S2.p2. θRCp-1+2.zSω0S.p+1ω0S2.p2KP.KE.KS+p.1+2.zSω0S.p+1ω0S2.p2. Pp

Déterminer l’expression de la contribution de la perturbation de type échelon d’amplitude P0 sur la valeur de θRt en régime établi dans le cas où la consigne est nulle θRCt=0°.

θR∞=limt→∞θRt=limp→0p.θRp=limp→0p.P0p.-1+2.zSω0S.p+1ω0S2.p2KP.KE.KS+p.1+2.zSω0S.p+1ω0S2.p2=-P0KP.KE.KS

Quelle valeur donner à KP pour respecter le critère de précision vis-à-vis de la perturbation ? Conclure sur les limites de la correction proportionnelle.

θR∞=-P0KP.KE.KS>-0,5°

P0KP.KE.KS<0,5°

KP>100,5×150×1

KP>0,13

Or pour la stabilité, il faut KP<0,1. Les deux valeurs ne sont pas compatibles.

Justifier que cette correction permet de satisfaire les critères de précision sur la consigne et sur la perturbation.

Le fait de mettre un intégrateur en amont de la perturbation permet d’annuler l’erreur due à un échelon de perturbation.

De plus, la classe de la FTBO sera 2. Donc l’erreur de position et l’erreur de vitesse seront nulles.

Vérifier les performances temporelles et déterminer les marges de gain et de phase de la FTBO avec correction. Faire apparaître les constructions sur les figures du DR. Conclure sur le réglage et le choix d’un correcteur PI.

En observant le diagramme temporel, la sortie tend vers l’entrée, l’erreur pour une entrée en échelon est donc nulle. De plus, après l’apparition d’une perturbation, la sortie revient vers la valeur initiale.

Les exigences de précision (écart par rapport à la consigne et robustesse vis-à-vis d’une perturbation) sont donc respectées.

De plus, le temps à 5%, tr5%=0,5 s<600 ms, le critère de rapidité est aussi respecté.

tr5%=0,5 s

MG

MΦ

La mesure des marges donne :

MΦ=80°>60°

MG=10 dB

Les deux marges respectent le critère de stabilité.

Le correcteur PI permet de respecter les critères de l’exigence Id 2.

Conclure sur l’influence de la phase de repliement des bras et du passage de l’ouverture sur le comportement en roulis du drone avec la correction retenue.

La phase de repliement induit une erreur sur θR qui a tendance à diminuer lorsque le repliement est terminé. Le drone semble « vouloir » récupérer sa position initiale.

De plus, l’évolution de la vitesse de roulis confirme l’erreur sur l’angle θR.

Le correcteur n’est pas assez rapide réellement. Le modèle retenu de la perturbation est peut-être trop simpliste.